鹤山市室内照明灯具产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB7000.1-2015 （GB7000.201-2008/ GB7000.202-2008/ GB7000.204-2008/ GB7000.9-2008） 第3章(第5章) | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 结构 （不含光生物危害） | GB7000.1-2015 （GB7000.201-2008/ GB7000.202-2008/ GB7000.204-2008/ GB7000.9-2008） 第4章(第6章) | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB7000.1-2015 （GB7000.201-2008/ GB7000.202-2008/ GB7000.204-2008/ GB7000.9-2008） 第11章(第7章) | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 接地规定 | GB7000.1-2015 （GB7000.201-2008/ GB7000.202-2008/ GB7000.204-2008/ GB7000.9-2008） 第7章(第8章) | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 接线端子 | GB7000.1-2015 （GB7000.201-2008/ GB7000.202-2008/ GB7000.204-2008/ GB7000.9-2008） 第14、15章(第9章) | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 内部和外部接线 | GB7000.1-2015 （GB7000.201-2008/ GB7000.202-2008/ GB7000.204-2008/ GB7000.9-2008） 第5章(第10章) | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 防触电保护 | GB7000.1-2015 （GB7000.201-2008/ GB7000.202-2008/ GB7000.204-2008/ GB7000.9-2008） 第8章(第11章) | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 耐久性试验和热试验 | GB7000.1-2015 （GB7000.201-2008/ GB7000.202-2008/ GB7000.204-2008/ GB7000.9-2008） 第12章(第12章) | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 防尘、防固体异物和防水 | GB7000.1-2015 （GB7000.201-2008/ GB7000.202-2008/ GB7000.204-2008/ GB7000.9-2008） 第9章(第13章) | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 绝缘电阻和电气强度 | GB7000.1-2015 （GB7000.201-2008/ GB7000.202-2008/ GB7000.204-2008/ GB7000.9-2008） 第10章(第14章) | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB7000.1-2015 （GB7000.201-2008/ GB7000.202-2008/ GB7000.204-2008/ GB7000.9-2008） 第13章(第15章) | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 插入损耗 | GB/T 17743-2017 第4.2条 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 传导骚扰 骚扰电压 | GB/T 17743-2021第4.3条 GB/T 17743-2017第4.3条 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 辐射骚扰 辐射电磁骚扰 | GB/T 17743-2021第4.5条 GB/T 17743-2017第4.4条 |  | ● |  | ● |  |

注：序号12、13、14、15检验项目的判定依据和检验方法如下:

- 功率小于或等于25W的LED灯不进行谐波电流的检测；

- 产品生产日期在2022年7月1日之前的样机且未明示执行GB/T 17743-2021，采用GB/T 17743-2017标准；

- 产品生产日期在2022年7月1日之前的样机且明示执行GB/T 17743-2021，采用GB/T 17743-2021标准；

- 产品生产日期在2022年7月1日之后（含2022年7月1日），采用GB/T 17743-2021标准。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》；

GB 7000.201-2008 《灯具 第2-1部分：特殊要求  固定式通用灯具》；

GB 7000.202-2008《灯具第 2-2 部分：特殊要求嵌入式灯具》；

GB 7000.204-2008《灯具第 2-4 部分：特殊要求可移式通用灯具》；

GB 7000.9-2008《灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串》；

GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；

GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；

GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》；

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。