鹤山市服装产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品类别 |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 成人服装（T血衫） |  | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 女士内衣 | 文胸 | 9件/条/套（其中备样3件/条/套） |
|  | 内裤 | 6件/条/套（其中备样2件/条/套） |
|  | 其他 | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 中小学生校服 |  | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 儿童及婴幼儿服装 |  | 3件/条/套（其中备样1件/条/套） |

抽取同一款式（货/款号）、同一花型、同一颜色、同一年龄段的产品。

注意事项：

婴幼儿服装：年龄在36个月及以下的婴幼儿穿着或使用的服装。一般适用于身高100cm及以下婴幼儿穿着或使用的服装，或者身高大于100cm，但明示供婴幼儿穿着或使用的服装。

儿童服装：年龄在3岁以上，14岁及以下儿童穿着或使用的服装。一般适用于身高100cm以上、155cm及以下女童或160及以下男童穿着或使用的服装。或者女童身高大于155cm，男童身高大于160cm，但明示供儿童穿着的服装。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 异味 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

注：（1）色牢度试验采用单纤维贴衬，针织产品耐摩擦色牢度只考核直向。

（2）本色及漂白产品不考核色牢度、可分解致癌芳香胺染料。

（3）pH值的测定用0.1mol/L氯化钾溶液作为萃取介质。

（4）如产品缺少或无对应产品质量等级，按对应的产品标准中最低等级考核。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

FZ/T 73024-2014 化纤针织内衣

GB/T 8878-2014 棉针织内衣

GB/T 31900-2015机织儿童服装

FZ/T 73045-2013 针织儿童服装

GB/T 31888-2015 中小学生校服

GB/T 22854-2009 针织学生服

GB/T 22849-2014 针织T恤衫

FZ/T 73020-2019 针织休闲服装

GB/T 23328-2009 机织学生服

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。