鹤山市纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸尿裤、纸尿布、护理垫 | 40片（不少于9个独立包装） | 20片（不少于2个独立包装） |
| 可根据样品实际状态适当调整抽样数量。 |  |  |  |

注：成人纸尿裤和成人纸尿片抽样时需提供产品适用人群。

细菌菌落总数、致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、大肠菌群、真菌菌落总数、pH值、渗透性能（滑渗量、回渗量、渗漏量）、偏差（全长、全宽、条质量偏差）、交货水分

二、主要检验项目及检验项目属性划分

纸尿裤（片、垫）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | pH值 | GB/T 28004 GB/T 28004.1 GB/T 28004.2 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 渗透性能（滑渗量、回渗量、渗漏量） | GB/T 28004 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 渗透性能（吸收速度、回渗量、渗漏量） | GB/T 28004.1 GB/T 28004.2 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.1 GB/T 28004.2 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 丙烯酰胺含量 | GB/T 28004.1 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 甲醛含量 | GB/T 28004.1 GB/T 28004.2 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： 若成人纸尿裤，未确认适用人群，按中度失禁产品成人纸尿裤/片标准要求检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：仅对适用项目进行检测。

①微生物项目不适用复检。②轻度失禁用产品不考核渗透性能。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 28004.1-2021《纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤》；

GB/T 28004.2-2021《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》；

GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》；

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。