附件2：

广东鹤山古劳水乡省级湿地公园边界走向说明

广东鹤山古劳水乡省级湿地公园001界桩点为边界界桩点，边界界桩点为定标点。

001号界桩点为镀锌方钢管，位于小河边东岸，高程为-3.81米，地理坐标为北纬22°48′21.4753″、东经112°58′3.4261″。

边界线自001号界桩点起，沿岸边线大体向南西南方向行，经过-4.12米高程点（地理坐标为北纬22°48′19.9197″、东经112°58′02.5945″），再沿水面、岸边线大体向西北方向行，经过-4.63米高程点（地理坐标为北纬22°48′22.2643″、东经112°57′57.6455″），至002号界桩点。该段边界线长度为234.3米。

002号界桩点为边界界桩点。

002号界桩点为镀锌方钢管，位于小河边西岸，高程为-3.96米，地理坐标为北纬22°48′22.9740″、东经112°57′57.6600″。

边界线自002号界桩点起，沿岸边线大体向北西北方向行，经过-4.24米高程点（地理坐标为北纬22°48′27.7262″、东经112°57′53.3313″），再沿岸边线大体向西西北方向行，再经过-4.47米高程点（地理坐标为北纬22°48′29.6569″、东经112°57′49.5269″），至边界003号界桩点。该段边界线长度为433.4米。

003号界桩点为边界界桩点。

003号界桩点为镀锌方钢管，位于小河边西岸道路西侧，高程为-3.18米，地理坐标为北纬22°48′33.0019″、东经112°57′49.5770″。

边界线自003号界桩点起，沿岸边道路西侧线大体向北西北方向行，经过-3.73米高程点（地理坐标为北纬22°48′49.2425″、东经112°57′34.8908″），至边界004号界桩点。该段边界线长度为705.6米。

004号界桩点为边界界桩点。

004号界桩点为镀锌方钢管，位于小河边西岸，高程为-3.73米，地理坐标为北纬22°48′49.2407″、东经112°57′34.8916″。

边界线自004号界桩点起，沿桥南边线大体向东北方向行，经过-3.78米高程点（地理坐标为北纬22°48′50.9158″、东经112°57′36.2388″），再向西西北跨过桥面7.4米后，经过-3.89米高程点（地理坐标为北纬22°48′51.0413″、东经112°57′36.0188″），再沿桥北边线大体向南西南方向行，经过-4.02米高程点（地理坐标为北纬22°48′49.2109″、东经112°57′34.2090″），再沿岸边线大体向西方向行，经过-4.01米高程点（地理坐标为北纬22°48′49.2543″、东经112°57′32.9230″），再沿岸边线大体向南方向行，经过-3.74米高程点（地理坐标为北纬22°48′49.0289″、东经112°57′32.8596″），至005号界桩点。该段边界线长度为206.8米。

005号界桩点为边界界桩点。

005号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边，高程为-4.28米，地理坐标为北纬22°48′48.6707″、东经112°57′32.8216″。

边界线自005号界桩点起，沿岸边水线大体向西西南方向行，经过-3.25米高程点（地理坐标为北纬22°48′48.3203″、东经112°57′32.3230″），沿至边界006号界桩点。该段边界线长度为37.6米。

006号界桩点为边界界桩点。

006号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边树下水中（界桩设置在定标点南方向1.7米处的岸边），高程为-3.41米，地理坐标为北纬22°48′48.4606″、东经112°57′31.7186″。

边界线自006号界桩点起，沿跨过水面线大体向北方向行，经过-4.53米高程点（地理坐标为北纬22°48′49.3490″、东经112°57′31.7109″），再沿岸边线大体向东方向行，经过-3.76米高程点（地理坐标为北纬22°48′49.5699″、东经112°57′32.1723″），再沿岸边线大体向北方向行，经过-4.04米高程点（地理坐标为北纬22°48′53.2477″、东经112°57′29.6341″），至边界007号界桩点。该段边界线长度为235.7米。

007号界桩点为边界界桩点。

007号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边，高程为-4.50米，地理坐标为北纬22°48′54.3307″、东经112°57′28.8682″。

边界线007号界桩点起，沿岸边线大体向北方向行，经过-3.87米高程点（地理坐标为北纬22°48′54.8765″、东经112°57′28.5784″），再沿岸边、堤坝东则线大体向北西北方向行，经过-4.03米高程点（地理坐标为北纬22°49′00.2744″、东经112°57′26.1195″），再沿桥南侧线大体向东东北方向行，经过-4.36米高程点（地理坐标为北纬22°49′00.6011″、东经112°57′26.3883″），再沿桥面侧线大体向北西北方向行，经过-4.49米高程点（地理坐标为北纬22°49′00.7309″、东经112°57′26.2726″），再沿桥北侧线大体向西西南方向行，经过-4.39米高程点（地理坐标为北纬22°49′00.6497″、东经112°57′26.1063″），再沿岸边线大体向西西北方向行，经过-4.29米高程点（地理坐标为北纬22°49′00.6885″、东经112°57′25.7060″），再沿岸边线大体向北西北方向行，经过-3.84米高程点（地理坐标为北纬22°49′08.2183″、东经112°57′18.7508″），至008号界桩点。该段边界线长度为665.4米。

008号界桩点为边界界桩点。

008号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边水中（界桩设置在定标点南方向2.4米处的岸边），高程为-2.53米，地理坐标为北纬22°49′08.6395″、东经112°57′17.9952″。

边界线自008号界桩点起，沿岸边线大体向西西南方向行，经过-2.03米高程点（地理坐标为北纬22°49′05.6618″、东经112°57′13.2141″），再沿岸边线大体向南东南方向行，经过-2.73米高程点（地理坐标为北纬22°49′05.4249″、东经112°57′13.3400″），至边界009号界桩点。该段边界线长度为194.7米。

009号界桩点为边界界桩点。

009号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边，高程为-3.38米，地理坐标为北纬22°49′5.3545″、东经112°57′13.2434″。

边界线自009号界桩点起，沿岸边线大体向北西北方向行，经过-1.95米高程点（地理坐标为北纬22°49′05.4249″、东经112°57′13.0199″），再沿岸边线大体向西方向行，经过-3.72米高程点（地理坐标为北纬22°49′04.3385″、东经112°57′11.9335″），再沿岸边线大体向南东南方向行，经过-3.66米高程点（地理坐标为北纬22°49′03.3962″、东经112°57′12.6342″），再沿岸边线大体向西西南方向行，经过-4.02米高程点（地理坐标为北纬22°49′03.0945″、东经112°57′12.2719″），再沿岸边线大体向北西北方向行，经过-4.05米高程点（地理坐标为北纬22°49′03.8352″、东经112°57′11.3624″），再沿岸边线大体向西南方向行，经过-3.87米高程点（地理坐标为北纬22°48′57.1319″、东经112°57′04.5517″），再沿岸边线大体向东南方向行，经过-3.86米高程点（地理坐标为北纬22°48′56.5122″、东经112°57′05.1968″），再沿岸边线大体向西西北方向行，经过-5.45米高程点（地理坐标为北纬22°48′58.0972″、东经112°56′58.9728″），再沿岸边线大体向西西南方向行，经过-5.44米高程点（地理坐标为北纬22°48′57.7338″、东经112°56′58.6824″），至边界010号界桩点。该段边界线长度为878.8米。

010号界桩点为边界界桩点。

010号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边水中（界桩设置在定标点东南方向1.8米处的岸边），高程为-3.25米，地理坐标为北纬22°48′57.3506″、东经112°56′58.1460″。

边界线自010号界桩点起，沿岸边线大体向南方向行，经过-3.58米高程点（地理坐标为北纬22°48′46.9341″、东经112°57′00.6487″），再沿岸边线大体向东方向行，经过-4.31米高程点（地理坐标为北纬22°48′47.2057″、东经112°57′01.6597″），至011号界桩点。该段边界线长度为409.8米。

011号界桩点为边界界桩点。

011号界桩点为镀锌方钢管，位于小河北岸边水中（界桩设置在定标点北方向0.9米处的岸边），高程为-3.59米，地理坐标为北纬22°48′47.3044″、东经112°57′02.0658″。

边界线自011号界桩点起，沿岸边线大体向南方向行，经过-5.03米高程点（地理坐标为北纬22°48′46.6497″、东经112°57′02.2519″），再沿岸边线大体向西方向行，经过-4.15米高程点（地理坐标为北纬22°48′46.8561″、东经112°56′59.7754″），至边界012号界桩点。该段边界线长度为20.6米。

012号界桩点为边界界桩点。

012号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸水中（界桩设置在定标点西北方向2.0米处的小河岸边），高程为-4.05米，地理坐标为北纬22°48′48.3824″、东经112°56′58.5670″。

边界线自012号界桩点起，沿岸边线大体向北方向行，经过-2.60米米高程点（地理坐标为北纬22°48′54.1874″、东经112°56′59.5605″），再沿岸边线大体向西北方向行，经过-2.54米米高程点（地理坐标为北纬22°48′57.5122″、东经112°56′57.5091″），至边界013号界桩点。该段边界线长度为305.9米。

013号界桩点为边界界桩点。

013号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边，高程为-5.07米，地理坐标为北纬22°48′57.5218″、东经112°56′57.3993″。

边界线自013号界桩点起，沿岸边线大体向西方向行，经过-1.95米高程点（地理坐标为北纬22°48′57.3510″、东经112°56′56.7931″），再沿岸边水面线大体向北方向行，经过-1.92米高程点（地理坐标为北纬22°48′57.4898″、东经22°48′57.4898″），再沿岸边线大体向北东北方向行，经过-1.90米高程点（地理坐标为北纬22°48′57.8510″、东经112°56′56.9083″），再沿岸边线大体向西西北方向行，经过-1.64米高程点（地理坐标为北纬22°48′58.8023″、东经112°56′54.1250″），再沿岸边线大体向西南方向行，经过-1.93米高程点（地理坐标为北纬22°48′57.5577″、东经112°56′53.2332″），再沿岸边线大体向南方向行，经过-2.29米高程点（地理坐标为北纬22°48′56.1812″、东经112°56′52.6033″），至边界014号界桩点。该段边界线长度为546.7米。

014号界桩点为边界界桩点。

014号界桩点为镀锌方钢管，位于距离河东岸边水中（界桩设置在定标点东北方向2.8米处的岸边），高程为-3.65米，地理坐标为北纬22°48′55.5327″、东经112°56′52.9011″。

边界线自014号界桩点起，沿岸边线大体向东东南方向行，经过-2.19米高程点（地理坐标为北纬22°48′55.0564″、东经112°56′54.6101″），再沿岸边线大体向南西南方向行，经过-2.41米高程点（地理坐标为北纬22°48′52.2406″、东经112°56′55.7119″），再沿水面线大体向西方向行，经过-2.42米高程点（地理坐标为北纬22°48′52.0510″、东经112°56′55.5290″），再沿岸边线大体向北方向行，经过-2.25米高程点（地理坐标为北纬22°48′54.8499″、东经112°56′54.1432″），再沿岸边线大体向西方向行，经过-2.47米高程点（地理坐标为北纬22°48′54.9627″、东经112°56′53.3610″），再沿岸边线大体向西南方向行，经过-2.89米高程点（地理坐标为北纬22°48′53.4583″、东经112°56′52.4514″），再沿岸边线大体向南方向行，经过-2.77米高程点（地理坐标为北纬22°48′47.6013″、东经112°56′51.8279″），再沿岸边线大体向东东南方向行，经过-2.43米高程点（地理坐标为北纬22°48′47.1693″、东经112°56′52.5176″），再沿岸边线大体向南西南方向行，经过-3.08米高程点（地理坐标为北纬22°48′45.6023″、东经112°56′48.5531″），再沿岸边线大体向西方向行，经过-2.86米高程点（地理坐标为北纬22°48′44.5690″、东经112°56′45.2887″），至边界015号界桩点。该段边界线长度为934.2米。

015号界桩点为边界界桩点。

015号界桩点为镀锌方钢管，位于小河东岸边水中（界桩设置在定标点东南方向2.0米处的岸边），高程为-3.82米，地理坐标为北纬22°48′41.8641″、东经112°56′42.3138″。

边界线自015号界桩点起，沿岸边线大体向东南方向行，经过-3.18米高程点（地理坐标为北纬22°48′40.4903″、东经112°56′43.3244″），再沿岸边线大体向西西南方向行，经过-2.75米高程点（地理坐标为北纬22°48′40.3337″、东经112°56′43.1749″），至边界016号界桩点。该段边界线长度为64.8米。

016号界桩点为边界界桩点。

016号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边水中（界桩设置在定标点南方向1.9米处的岸边），高程为-3.88米，地理坐标为北纬22°48′40.2011″、东经112°56′43.0121″。

边界线自016号界桩点起，沿岸边线大体向北西北方向行，经过-3.16米高程点（地理坐标为北纬22°48′54.3481″、东经112°56′25.1006″），再沿公路路基线大体向西方向行，经过-2.08米高程点（地理坐标为北纬22°48′54.2673″、东经112°56′24.79″，至边界017号界桩点。该段边界线长度为706.6米。

017号界桩点为边界界桩点。

017号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边，高程为-1.74米，地理坐标为北纬22°48′54.2366″、东经112°56′24.4067″。

边界线自017号界桩点起，沿岸边线大体向北西北方向行，经过-1.75米高程点（地理坐标为北纬22°48′58.1152″、东经112°56′21.1722″），至边界018号界桩点。该段边界线长度为292.4米。

018号界桩点为边界界桩点。

018号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边、水泥路旁边，高程为-2.63米，地理坐标为北纬22°49′01.6274″、东经112°56′17.9705″。

边界线自018号界桩点起，沿岸边线大体向北西北方向行，经过-3.24米高程点（地理坐标为北纬22°49′07.5707″、东经112°56′12.1449″），再沿岸边线大体向西西南方向行，经过-2.91米高程点（地理坐标为北纬22°49′06.5308″、东经112°56′07.4871″），至边界019号界桩点。该段边界线长度为461.7米。

019号界桩点为边界界桩点。

019号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边水中（界桩设置在定标点南方向1.9米处的岸边），高程为-4.83米，地理坐标为北纬22°49′05.5100″、东经112°56′05.7123″。

边界线自019号界桩点起，沿岸边线大体向南方向行，经过-2.26米高程点（地理坐标为北纬22°48′53.4879″、东经112°56′01.2889″），至边界020号界桩点。该段边界线长度为626.4米。

020号界桩点为边界界桩点。

020号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边水中（界桩设置在定标点南东南方向0.9米处的岸边），高程为-4.24米，地理坐标为北纬22°48′47.1592″、东经112°55′57.2901″。

边界线自020号界桩点起，沿岸边线大体向西西北方向行，经过-1.62米高程点（地理坐标为北纬22°48′49.2213″、东经112°55′49.6946″），至边界021号界桩点。该段边界线长度为579.9米。

021号界桩点为边界界桩点。

021号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边水中（界桩设置在定标点北西北方向0.9米处的岸边），高程为-4.66米，地理坐标为北纬22°48′55.9479″、东经112°55′40.4046″。

边界线自021号界桩点起，沿岸边线大体向北方向行，经过-3.63米高程点（地理坐标为北纬22°49′07.1636″、东经112°55′44.5099″），再沿岸边线大体向东方向行，经过-4.35米高程点（地理坐标为北纬22°49′07.7729″、东经112°55′46.5161″），至边界022号界桩点。该段边界线长度为459.4米。

022号界桩点为边界界桩点。

022号界桩点为镀锌方钢管，位于小河边南岸边，高程为-4.83米，地理坐标为北纬22°49′7.9422″、东经112°55′46.4119″。

边界线自022号界桩点起，沿岸边线大体向西方向行，经过-2.49米高程点（地理坐标为北纬22°49′07.4948″、东经112°55′42.4358″），至边界023号界桩点。该段边界线长度为208.6米。

023号界桩点为边界界桩点。

023号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边，高程为-4.41米，地理坐标为北纬22°49′08.0237″、东经112°55′39.3231″。

边界线自023号界桩点起，沿岸边线大体向北方向行，经过-4.16米高程点（地理坐标为北纬22°49′08.9834″、东经112°55′39.4740″），再沿岸边线大体向东方向行，经过-4.50米高程点（地理坐标为北纬22°49′09.3227″、东经112°55′44.0413″），再沿岸边线大体向北东北方向行，经过-4.63米米高程点（地理坐标为北纬22°49′17.4634″、东经112°55′50.0479″），至边界024号界桩点。该段边界线长度为484.9米。

024号界桩点为边界界桩点。

024号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边，高程为-4.47米，地理坐标为北纬22°49′17.5319″、东经112°55′49.8100″。

边界线自024号界桩点起，沿岸边线向北方向行，经过-3.85米高程点（地理坐标为北纬22°49′19.2626″、东经112°55′50.0017″），至边界025号界桩点。该段边界线长度为97.8米。

025号界桩点为边界界桩点。

025号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边，高程为-4.09米，地理坐标为北纬22°49′19.6026″、东经112°55′49.8890″。

边界线自025号界桩点起，沿岸边线大体向西方向行，经过-3.77米高程点（地理坐标为北纬22°49′19.3136″、东经112°55′48.2212″），再沿岸边线大体向北方向行，经过-3.96米高程点（地理坐标为北纬22°49′19.7529″、东经112°55′47.7488″），至边界026号界桩点。该段边界线长度为110.9米。

026号界桩点为边界界桩点。

026号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘南岸边，高程为-4.18米，地理坐标为北纬22°49′20.9800″、东经112°55′47.3127″。

边界线自026号界桩点起，沿岸边大体向东方向行，经过-1.73米高程点（地理坐标为北纬22°49′21.5751″、东经112°55′52.1512″），再沿岸边大体向北方向行，经过-2.34米高程点（地理坐标为北纬22°49′23.2964″、东经112°55′52.7220″），再沿岸边大体向东方向行，经过-3.55米高程点（地理坐标为北纬22°49′27.2563″、东经112°56′05.2664″），至边界027号界桩点。该段边界线长度为675.3米。

027号界桩点为边界界桩点。

027号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边东南岸，高程为-2.97米，地理坐标为北纬22°49′29.9083″、东经112°56′07.0866″。

边界线自027号界桩点起，沿池塘岸边线大体向北方向行，经过-2.73米高程点（地理坐标为北纬22°49′32.7464″、东经112°56′5.0339″），至边界028号界桩点。该段边界线长度为167.8米。

028号界桩点为边界界桩点。

028号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边东岸边，高程为-2.74米，地理坐标为北纬22°49′34.5393″、东经112°56′04.4420″。

边界线自028号界桩点起，沿岸边线大体向东方向行，经过-2.74米高程点（地理坐标为北纬22°49′34.7694″、东经112°56′04.8988″），至边界029号界桩点。该段边界线长度为30.8米。

029号界桩点为边界界桩点。

029号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘南岸边，高程为-2.78米，地理坐标为北纬22°49′34.8954″、东经112°56′5.4333″。

边界线自029号界桩点起，沿池塘岸边线大体向东方向行，经过-3.77米高程点（地理坐标为北纬22°49′35.0344″、东经112°56′08.6826″），再沿池塘岸边线大体向东东北方向行，经过-3.28米高程点（地理坐标为北纬22°49′38.3676″、东经112°56′11.3862″），至边界030号界桩点。该段边界线长度为236.1米。

030号界桩点为边界界桩点。

030号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边东岸边，高程为-2.87米，地理坐标为北纬22°49′38.6788″、东经112°56′11.3339″。

边界线自030号界桩点起，沿池塘岸边线大体向西方向行，经过-3.06米高程点（地理坐标为北纬22°49′38.8453″、东经112°56′09.8635″），再沿路边线大体北方向行，经过-1.83米高程点（地理坐标为北纬22°49′43.2426″、东经112°56′07.9926″），再沿路边线大体西方向行，经过-0.59米高程点（地理坐标为北纬22°49′44.6652″、东经112°56′06.3895″），再沿路边线大体西西南方向行，经过-2.05米高程点（地理坐标为北纬22°49′41.5471″、东经112°56′00.4584″），再沿花基线大体南方向行，经过-2.68米高程点（地理坐标为北纬22°49′39.9739″、东经112°56′00.1191″），至边界031号界桩点。该段边界线长度为573.2米。

031号界桩点为边界界桩点。

031号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边西岸路边，高程为-2.79米，地理坐标为北纬22°49′39.2042″、东经112°56′00.6462″。

边界线自031号界桩点起，沿停车场旁边大体向西方向行，经过-3.28米高程点（地理坐标为北纬22°49′38.9352″、东经112°56′00.0672″），至边界032号界桩点。该段边界线长度为38.9米。

032号界桩点为边界界桩点。

032号界桩点为镀锌方钢管，位于停车场旁边，高程为-2.10米，地理坐标为北纬22°49′38.7075″、东经112°55′59.3811″。

边界线自032号界桩点起，沿房屋旁大体向西方向行，经过-2.79米高程点（地理坐标为北纬22°49′39.1781″、东经112°55′58.9619″），至边界033号界桩点。该段边界线长度为82.8米。

033号界桩点为边界界桩点。

033号界桩点为镀锌方钢管，位于房屋西南边的竹林内，高程为-2.18米，地理坐标为北纬22°49′38.9912″、东经112°55′56.7403″。

边界线自033号界桩点起，沿房屋旁线大体向北方向行，经过-1.06米高程点（地理坐标为北纬22°49′39.5112″、东经112°55′56.6508″），至边界034号界桩点。该段边界线长度为32.5米。

034号界桩点为边界界桩点。

034号界桩点为镀锌方钢管，位于房屋旁边，高程为-1.33米，地理坐标为北纬22°49′40.0219″、东经112°55′56.5941″。

边界线自034号界桩点起，沿道路旁边线大体向西方向行，经过-1.98米高程点（地理坐标为北纬22°49′39.7478″、东经112°55′55.5539″），至边界035号界桩点。该段边界线长度为54.5米。

035号界桩点为边界界桩点。

035号界桩点为镀锌方钢管，位于公路旁边，高程为-1.28米，地理坐标为北纬22°49′39.5882″、东经112°55′54.7836″。

边界线自035号界桩点起，沿道路旁大体向北方向行，经过-2.00米高程点（地理坐标为北纬22°49′40.1160″、东经112°55′54.6744″），至边界036号界桩点。该段边界线长度为32.2米。

036号界桩点为边界界桩点。

036号界桩点为镀锌方钢管，位于公路边水泥地上（界桩设置在水泥公路旁边的泥地上），高程为-1.22米，地理坐标为北纬22°49′40.6173″、东经112°55′54.5734″。

边界线自036号界桩点起，沿道路旁边大体向东方向行，经过-1.67米高程点（地理坐标为北纬22°49′40.9310″、东经112°55′58.0839″），至边界037号界桩点。该段边界线长度为165.4米。

037号界桩点为边界界桩点。

037号界桩点为镀锌方钢管，位于公路边水泥地上（界桩设置在离定标点西南方向1.8米处的公路旁边），高程为-2.08米，地理坐标为北纬22°49′41.9495″、东经112°55′59.9526″。

边界线自037号界桩点起，沿水沟边、水泥路旁边大体向北方向行，经过-1.93米高程点（地理坐标为北纬22°49′46.3771″、东经112°56′00.2722″），至边界038号界桩点。该段边界线长度为202.8米。

038号界桩点为边界界桩点。

038号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边上的菜园内，高程为-2.76米，地理坐标为北纬22°49′47.9332″、东经112°56′00.9747″。

边界线自038号界桩点起，沿水泥路大体向东方向行，经过-0.38米高程点（地理坐标为北纬22°49′47.8596″、东经112°56′01.5072″），至边界039号界桩点。该段边界线长度为30.7米。

039号界桩点为边界界桩点。

039号界桩点为镀锌方钢管，位于房屋南边的菜园内，高程为-2.77米，地理坐标为北纬22°49′47.7945″、东经112°56′1.9906″。

边界线自039号界桩点起，沿房屋旁大体向东方向行，经过0.51米高程点（地理坐标为北纬22°49′47.8659″、东经112°56′03.1112″），再沿房屋旁边大体向南方向行，经过0.51米高程点（地理坐标为北纬22°49′46.2132″、东经112°56′03.2907″），至边界040号界桩点。该段边界线长度为128.8米。

040号界桩点为边界界桩点。

040号界桩点为镀锌方钢管，位于公路边，高程为-0.46米，地理坐标为北纬22°49′45.2875″、东经112°56′02.5413″。

边界线自040号界桩点起，沿房屋旁边大体向东方向行，经过0.60米高程点（地理坐标为北纬22°49′45.3935″、东经112°56′03.8083″），至边界041号界桩点。该段边界线长度为56.2米。

041号界桩点为边界界桩点。

041号界桩点为镀锌方钢管，位于房屋旁边硬底化的排水沟里（界桩设置在定标点东南方向1.4米处的花池内），高程为-0.56米，地理坐标为北纬22°49′45.4451″、东经112°56′04.2027″。

边界线自041号界桩点起，沿房屋旁边大体向南方向行，经过0.49米高程点（地理坐标为北纬22°49′45.0264″、东经112°56′04.2360″），至边界042号界桩点。该段边界线长度为29.8米。

042号界桩点为边界界桩点。

042号界桩点为镀锌方钢管，位于房屋南边的空地上，高程为-1.03米，地理坐标为北纬22°49′44.5133″、东经112°56′04.2924″。

边界线自042号界桩点起，沿房屋旁大体向东方向行，经过-0.67米高程点（地理坐标为北纬22°49′45.0727″、东经112°56′06.8481″），再沿岸边线大体向南方向行，经过-1.38米高程点（地理坐标为北纬22°49′43.766″、东经112°56′7.8277″），至边界043号界桩点。该段边界线长度为155.8米。

043号界桩点为界碑。

043号界桩点为石材界碑，位于道路旁边，高程为-2.24米，地理坐标为北纬22°49′43.2281″、东经112°56′08.1191″。

边界线自043号界桩点起，沿路边线大体向南方向行，经过-2.05米高程点（地理坐标为北纬22°49′39.0220″、东经112°56′09.7890″），至边界044号界桩点。该段边界线长度为232.5米。

044号界桩点为边界界桩点。

044号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边南岸，高程为-2.82米，地理坐标为北纬22°49′38.6922″、东经112°56′11.6731″。

边界线自044号界桩点起，沿水泥路边线大体向南西南方向行，经过-3.26米高程点（地理坐标为北纬22°49′34.7340″、东经112°56′08.5717″），至边界045号界桩点。该段边界线长度为277.1米。

045号界桩点为边界界桩点。

045号界桩点为镀锌方钢管，位于小溪岸边，高程为-3.18米，地理坐标为北纬22°49′34.3709″、东经112°56′04.6083″。

边界线自045号界桩点起，沿道路边线大体向南方向行，经过-4.11米高程点（地理坐标为北纬22°49′29.9255″、东经112°56′07.2799″），再沿道路边线大体向西南方向行，经过-2.51米高程点（地理坐标为北纬22°49′26.8681″、东经112°56′05.0214″），至边界046号界桩点。该段边界线长度为309.7米。

046号界桩点为边界界桩点。

046号界桩点为镀锌方钢管，位于道路旁边，高程为-2.66米，地理坐标为北纬22°49′26.4724″、东经112°56′04.3879″。

边界线自046号界桩点起，沿岸边线大体向东南方向行，经过-3.86米高程点（地理坐标为北纬22°49′25.9320″、东经112°56′05.0172″），至边界047号界桩点。该段边界线长度为54.8米。

047号界桩点为边界界桩点。

047号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边北岸，高程为-3.53米，地理坐标为北纬22°49′25.3815″、东经112°56′05.8845″。

边界线自047号界桩点起，沿道路线大体向东北方向行，经过-3.36米高程点（地理坐标为北纬22°49′26.0004″、东经112°56′06.3816″），至边界048号界桩点。该段边界线长度为48.0米。

048号界桩点为边界界桩点。

048号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边南岸，高程为-3.11米，地理坐标为北纬22°49′26.5515″、东经112°56′06.9435″。

边界线自048号界桩点起，沿道路旁边线大体向南东南方向行，经过-3.47米高程点（地理坐标为北纬22°49′24.7297″、东经112°56′09.8918″），再沿道路线大体向东北方向行，至边界049号界桩点。该段边界线长度为139.4米。

049号界桩点为边界界桩点。

049号界桩点为镀锌方钢管，位于道路东侧，高程为-1.79米，地理坐标为北纬22°49′25.7676″、东经112°56′10.5558″。

边界线自049号界桩点起，沿道路线大体向东方向行，经过-3.46米高程点（地理坐标为北纬22°49′25.9703″、东经112°56′11.2811″），再沿小河岸边线大体向东南方向行，经过-4.58米高程点（地理坐标为北纬22°49′23.2839″、东经112°56′15.4089″），至边界050号界桩点。该段边界线长度为290.9米。

050号界桩点为边界界桩点。

050号界桩点为镀锌方钢管，位于小河北岸边，高程为-4.62米，地理坐标为北纬22°49′20.9032″、东经112°56′18.7607″。

边界线自050号界桩点起，沿小河北岸边线大体向东方向行，经过-3.95米高程点（地理坐标为北纬22°49′21.2141″、东经112°56′25.4673″），至边界051号界桩点。该段边界线长度为297.9米。

051号界桩点为边界界桩点。

051号界桩点为镀锌方钢管，位于小河北岸，高程为-4.17米，地理坐标为北纬22°49′21.0517″、东经112°56′28.9911″。

边界线自051号界桩点起，沿小河北岸边线大体向东北方向行，经过-3.85米高程点（地理坐标为北纬22°49′26.7019″、东经112°56′35.5849″），至边界052号界桩点。该段边界线长度为328.6米。

052号界桩点为边界界桩点。

052号界桩点为镀锌方钢管，位于小河北岸边，高程为-4.46米，地理坐标为北纬22°49′26.5300″、东经112°56′38.0349″。

边界线自052号界桩点起，沿小河北岸边线大体向东东北方向行，经过-2.53米高程点（地理坐标为北纬22°49′36.6027″、东经112°56′56.9511″），再沿河岸边线大体向南方向行，经过-2.99米高程点（地理坐标为北纬22°49′11.1736″、东经112°57′16.7745″），至边界053号界桩点。该段边界线长度为1678.1米。

053号界桩点为边界界桩点。

053号界桩点为镀锌方钢管，位于小河东岸边水中（界桩设置在定标点东北方向2.5米处的岸边），高程为-4.04米，地理坐标为北纬22°49′10.1576″、东经112°57′17.8658″。

边界线自053号界桩点起，沿河边线大体向南东南方向行，经过-2.72米高程点（地理坐标为北纬22°49′00.6091″、东经112°57′27.1236″），至边界054号界桩点。该段边界线长度为793.6米。

054号界桩点为边界界桩点。

054号界桩点为镀锌方钢管，位于小河东岸边，高程为-4.48米，地理坐标为北纬22°48′51.0760″、东经112°57′36.4751″。

边界线自054号界桩点起，沿河边线大体向南东南方向行，经过-3.27米高程点（地理坐标为北纬22°48′28.4114″、东经112°57′57.0744″），至边界001号界桩点。该段边界线长度为1203.6米。

055号界桩点为边界界桩点。

055号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边，高程为-3.48米，地理坐标为北纬22°49′09.0272″、东经112°56′08.5948″。

边界线自055号界桩点起，沿池塘岸边线大体向北方向行，经过-4.06米高程点（地理坐标为北纬22°49′09.4568″、东经112°56′09.0747″），至边界056号界桩点。该段边界线长度为112.5米。

056号界桩点为边界界桩点。

056号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边水中（界桩设置在定标点东北方向1.9米处的岸边），高程为-3.30米，地理坐标为北纬22°49′12.3737″、东经112°56′09.6273″。

边界线自056号界桩点起，沿池塘岸边线大体向西方向行，经过-3.89米高程点（地理坐标为北纬22°49′12.6637″、东经112°56′08.7841″），再沿池塘岸边线大体向北方向行，至边界057号界桩点。该段边界线长度为49.6米。

057号界桩点为边界界桩点。

057号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边水中（界桩设置在定标点东北方向2.0米处的岸边），高程为-3.36米，地理坐标为北纬22°49′13.3864″、东经112°56′08.7771″。

边界线自057号界桩点起，沿池塘岸边线大体向西方向行，经过-3.08米高程点（地理坐标为北纬22°49′13.7280″、东经112°56′08.1996″），至边界058号界桩点。该段边界线长度为57.3米。

058号界桩点为边界界桩点。

058号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边，高程为-3.31米，地理坐标为北纬22°49′13.9264″、东经112°56′06.9733″。

边界线自058号界桩点起，沿池塘岸边线大体向北方向行，经过-3.76米高程点（地理坐标为北纬22°49′14.5349″、东经112°56′06.9558″），沿池塘岸边线大体向东方向行，经过-3.36米高程点（地理坐标为北纬22°49′14.4777″、东经112°56′07.1144″），至边界059号界桩点。该段边界线长度为27.6米。

059号界桩点为边界界桩点。

059号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边，高程为-3.30米，地理坐标为北纬22°49′14.4853″、东经112°56′07.2585″。

边界线自059号界桩点起，沿池塘岸边线大体向东东南方向行，经过-2.70米高程点（地理坐标为北纬22°49′14.3076″、东经112°56′07.5912″），至边界060号界桩点。该段边界线长度为28.5米。

060号界桩点为边界界桩点。

060号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘南岸边水中（界桩设置在定标点南东南方向2.0米处的岸边），高程为-2.76米，地理坐标为北纬22°49′14.1775″、东经112°56′08.1357″。

边界线自060号界桩点起，沿池塘岸边线大体向北方向行，经过-3.74米高程点（地理坐标为北纬22°49′15.3821″、东经112°56′08.5345″），再沿跨过水面线大体向西方向行，经过-3.64米高程点（地理坐标为北纬22°49′15.6286″、东经112°56′07.7765″），沿池塘岸边线大体向北方向行3.0米，至边界061号界桩点。该段边界线长度为67.5米。

061号界桩点为边界界桩点。

061号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边，高程为-2.45米，地理坐标为北纬22°49′15.7251″、东经112°56′07.7979″。

边界线自061号界桩点起，沿池塘岸边线大体向北方向行，经过-2.74米高程点（地理坐标为北纬22°49′17.6448″、东经112°56′08.2284″），至边界062号界桩点。该段边界线长度为110.8米。

062号界桩点为边界界桩点。

062号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边、道路旁边，高程为-2.77米，地理坐标为北纬22°49′19.2723″、东经112°56′08.4810″。

边界线自062号界桩点起，沿池塘岸边线大体向北方向行，经过-2.87米高程点（地理坐标为北纬22°49′19.5807″、东经112°56′08.5125″），再沿池塘岸边线大体向东方向行，经过-2.90米高程点（地理坐标为北纬22°49′19.3735″、东经112°56′09.7675″），再沿池塘岸边线大体向南、东方向行，经过-3.05米高程点（地理坐标为北纬22°49′18.6708″、东经112°56′09.9771″），至边界063号界桩点。该段边界线长度为98.8米。

063号界桩点为边界界桩点。

063号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边水中（界桩设置在定标点南东南方向2.4米处的岸边），高程为-3.94米，地理坐标为北纬22°49′18.5665″、东经112°56′10.9141″。

边界线自063号界桩点起，沿小河岸边线大体向北方向行，经过-3.77米高程点（地理坐标为北纬22°49′20.1794″、东经112°56′11.5925″），再沿小河岸边线大体向东东南方向行，经过-3.35米高程点（地理坐标为北纬22°49′20.2846″、东经112°56′11.7898″），至边界064号界桩点。该段边界线长度为115.6米。

064号界桩点为边界界桩点。

064号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边，高程为-4.34米，地理坐标为北纬22°49′19.376″、东经112°56′13.3097″。

边界线自064号界桩点起，沿小河南岸边、池塘岸边线大体向南方向行，经过-2.94米高程点（地理坐标为北纬22°49′18.8229″、东经112°56′14.4362″），至边界065号界桩点。该段边界线长度为96.3米。

065号界桩点为边界界桩点。

065号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边东岸，高程为-4.49米，地理坐标为北纬22°49′17.0335″、东经112°56′15.0842″。

边界线自065号界桩点起，沿池塘岸边线大体向南方向行，经过-2.58米高程点（地理坐标为北纬22°49′14.5884″、东经112°56′14.1936″），至边界066号界桩点。该段边界线长度为160.3米。

066号界桩点为边界界桩点。

066号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边东岸，高程为-4.48米米，地理坐标为北纬22°49′12.0433″、东经112°56′13.5406″。

边界线自066号界桩点起，沿池塘岸边线大体向东方向行，经过-3.52米高程点（地理坐标为北纬22°49′12.0000″、东经112°56′13.7544″），至边界067号界桩点。该段边界线长度为12.9米。

067号界桩点为边界界桩点。

067号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘西岸边，高程为-4.41米，地理坐标为北纬22°49′11.9617″、东经112°56′13.9851″。

边界线自067号界桩点起，沿池塘岸边线大体向北方向行，经过-2.26米高程点（地理坐标为北纬22°49′13.6712″、东经112°56′14.6254″），再沿池塘岸边线大体向东方向行，经过-1.73米高程点（地理坐标为北纬22°49′13.3719″、东经112°56′15.3910″），再沿池塘岸边线大体向南方向行，经过-2.11米高程点（地理坐标为北纬22°49′12.8845″、东经112°56′15.3702″），至边界068号界桩点。该段边界线长度为116.9米。

068号界桩点为边界界桩点。

068号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边，高程为-3.35米，地理坐标为北纬22°49′12.2288″、东经112°56′15.1849″。

边界线自068号界桩点起，沿路过池塘路基线大体向东方向行，经过-2.52米高程点（地理坐标为北纬22°49′12.1651″、东经112°56′15.5102″），再沿池塘岸边线大体向东方向行，至边界069号界桩点。该段边界线长度为16.9米。

069号界桩点为边界界桩点。

069号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边西岸，高程为-3.39米，地理坐标为北纬22°49′12.1621″、东经112°56′15.7768″。

边界线自069号界桩点起，沿池塘岸边线大体向北方向行，经过-1.84米高程点（地理坐标为北纬22°49′16.0301″、东经112°56′17.6444″），至边界070号界桩点。该段边界线长度为149.2米。

070号界桩点为边界界桩点。

070号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边，高程为-2.63米，地理坐标为北纬22°49′15.8990″、东经112°56′18.0214″。

边界线自070号界桩点起，沿池塘岸边线大体向东北方向行，经过-2.21米高程点（地理坐标为北纬22°49′16.5586″、东经112°56′18.6098″），至边界071号界桩点。该段边界线长度为45.6米。

071号界桩点为边界界桩点。

071号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边，高程为-2.81米，地理坐标为北纬22°49′17.0386″、东经112°56′19.0502″。

边界线自071号界桩点起，沿小河岸边线大体向东北方向行，经过-3.98米高程点（地理坐标为北纬22°49′17.1112″、东经112°56′19.1189″），再沿小河岸边线大体向南东南方向行，经过-2.59米高程点（地理坐标为北纬22°49′15.1898″、东经112°56′20.2531″），再沿小河岸边线大体向南西南方向行，经过-1.87米高程点（地理坐标为北纬22°49′13.6307″、东经112°56′19.9208″），至边界072号界桩点。该段边界线长度为200.8米。

072号界桩点为边界界桩点。

072号界桩点为镀锌方钢管，位于小河北岸边、池塘岸边，高程为-4.22米，地理坐标为北纬22°49′11.7991″、东经112°56′17.9978″。

边界线自072号界桩点起，沿小河岸边线大体向西西南方向行，经过-4.03米高程点（地理坐标为北纬22°49′08.7338″、东经112°56′14.8640″），沿小河岸边线大体向西西北方向行，经过-4.24米高程点（地理坐标为北纬22°49′09.3911″、东经112°56′13.9970″），至边界073号界桩点。该段边界线长度为192.6

米。

073号界桩点为边界界桩点。

073号界桩点为镀锌方钢管，位于小河北岸边，高程为-3.93米，地理坐标为北纬22°49′09.5423″、东经112°56′13.4270″。

边界线自073号界桩点起，沿小河岸边线大体向南方向行，经过-4.20米高程点（地理坐标为北纬22°49′09.0231″、东经112°56′13.2371″），再沿小河岸边线大体向西方向行，经过-4.15米高程点（地理坐标为北纬22°49′08.4229″、东经112°56′08.7077″），再沿路过路基线大体向北方向行，经过-4.15米高程点（地理坐标为北纬22°49′08.5783″、东经112°56′08.5835″），至边界055号界桩点。该段边界线长度为171.9米。

074号界桩点为边界界桩点。

074号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸，高程为-2.47米，地理坐标为北纬22°49′09.2336″、东经112°56′05.2235″。

边界线自074号界桩点起，沿小河岸边线大体向西方向行，经过-3.75米高程点（地理坐标为北纬22°49′09.1613″、东经112°56′04.7194″），再沿小河岸边线大体向南方向行，经过-3.47米高程点（地理坐标为北纬22°49′08.4330″、东经112°56′04.9696″），再沿小河岸边线大体向西方向行，经过-3.86米高程点（地理坐标为北纬22°49′07.9980″、东经112°56′04.2262″），再沿小河岸边线大体向北西北方向行，经过-4.38米高程点（地理坐标为北纬22°49′10.1286″、东经112°56′01.9553″），再沿小河岸边线大体向西西南方向行，经过-4.32米高程点（地理坐标为北纬22°49′10.1787″、东经112°56′01.7276″），至边界075号界桩点。该段边界线长度为201.5米。

075号界桩点为边界界桩点。

075号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘南岸边，高程为-3.31米，地理坐标为北纬22°49′09.7935″、东经112°56′00.7367″。

边界线自075号界桩点起，沿池塘岸边线大体向南西南方向行，经过-3.65米高程点（地理坐标为北纬22°49′07.0013″、东经112°55′58.7684″），再沿池塘岸边线大体向西方向行，经过-3.81米高程点（地理坐标为北纬22°49′07.4622″、东经112°55′57.6782″），再沿跨过池塘水面线大体向东东北方向行，经过-4.05米高程点（地理坐标为北纬22°49′08.8859″、东经112°55′59.4663″），再沿池塘岸边线大体向西方向行，经过-4.01米高程点（地理坐标为北纬22°49′09.0269″、东经112°55′58.6606″），至边界076号界桩点。该段边界线长度为268.5米。

076号界桩点为边界界桩点。

076号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘南岸边，高程为-4.61米，地理坐标为北纬22°49′9.0079″、东经112°55′57.8576″。

边界线自076号界桩点起，沿池塘岸边水面线大体向北方向行，经过-4.01米高程点（地理坐标为北纬22°49′09.2391″、东经112°55′57.7390″），再沿池塘岸边、小河岸边线大体向东东北方向行，经过-5.36米高程点（地理坐标为北纬22°49′10.9752″、东经112°56′01.9788″），再沿小河岸边线大体向北西北方向行，经过-4.59米高程点（地理坐标为北纬22°49′15.0596″、东经112°55′59.2327″），再沿小河岸边线大体向西方向行17.1米，至边界077号界桩点。该段边界线长度为130.6米。

077号界桩点为边界界桩点。

077号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘南岸边，高程为-2.98米，地理坐标为北纬22°49′14.9914″、东经112°55′58.6270″。

边界线自077号界桩点起，沿池塘岸边线大体向西方向行，经过-4.53米高程点（地理坐标为北纬22°49′14.1463″、东经112°55′54.3313″），至边界078号界桩点。该段边界线长度为317.8米。

078号界桩点为边界界桩点。

078号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边，高程为-3.84米，地理坐标为北纬22°49′14.3597″、东经112°55′50.2558″。

边界线自078号界桩点起，沿池塘岸边线大体向南方向行，经过-3.96米高程点（地理坐标为北纬22°49′09.4080″、东经112°55′48.3336″），至边界079号界桩点。该段边界线长度为172.9米。

079号界桩点为边界界桩点。

079号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘岸边，高程为-4.31米，地理坐标为北纬22°49′09.2107″、东经112°55′48.4276″。

边界线自079号界桩点起，沿池塘岸边线大体向南东南方向行，经过-3.43米高程点（地理坐标为北纬22°49′08.5265″、东经112°55′48.8649″），沿池塘岸边线大体向西西南方向行，经过-3.47米高程点（地理坐标为北纬22°49′06.6989″、东经112°55′47.0513″），至边界080号界桩点。该段边界线长度为158.1米。

080号界桩点为边界界桩点。

080号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边南岸，高程为-4.78米，地理坐标为北纬22°49′06.1370″、东经112°55′45.4221″。

边界线自080号界桩点起，跨过路面、沿小河岸边线大体向南方向行，经过-3.69米高程点（地理坐标为北纬22°49′05.6000″、东经112°55′45.5935″），再沿小河岸边线大体向东东南方向行，经过-3.38米高程点（地理坐标为北纬22°49′04.7867″、东经112°55′47.4214″），至边界081号界桩点。该段边界线长度为90.3米。

081号界桩点为边界界桩点。

081号界桩点为镀锌方钢管，位于小河东岸边水中（界桩设置在定标点东南方向2.1米处的岸边），高程为-3.86米，地理坐标为北纬22°49′04.3203″、东经112°55′47.5058″。

边界线自081号界桩点起，沿小河岸边线大体向西西北方向行，经过-3.68米高程点（地理坐标为北纬22°49′04.7558″、东经112°55′45.5138″），再沿小河岸边线大体向南方向行，经过-3.99米高程点（地理坐标为北纬22°49′01.9875″、东经112°55′45.5146″），至边界082号界桩点。该段边界线长度为389.7米。

082号界桩点为边界界桩点。

082号界桩点为镀锌方钢管，位于小河东岸边，高程为-4.55米，地理坐标为北纬22°48′55.1646″、东经112°55′42.0855″。

边界线自082号界桩点起，沿小河岸边线大体向东南方向行，经过-3.52米高程点（地理坐标为北纬22°48′50.1880″、东经112°55′49.0559″），至边界083号界桩点。该段边界线长度为582.6米。

083号界桩点为边界界桩点。

083号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边水中（界桩设置在定标点北西北方向1.2米处的岸边），高程为-4.48米，地理坐标为北纬22°48′48.4155″、东经112°55′57.1776″。

边界线自083号界桩点起，沿小河岸边线大体向北方向行，经过-2.82米高程点（地理坐标为北纬22°48′56.1777″、东经112°56′00.2070″），至边界084号界桩点。该段边界线长度为724.4米。

084号界桩点为边界界桩点。

084号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边高程为-3.92米，地理坐标为北纬22°49′05.3673″、东经112°56′03.6501″。

边界线自084号界桩点起，沿小河岸边线大体向北东北方向行，经过-3.86米高程点（地理坐标为北纬22°49′08.3955″、东经112°56′06.4000″），再沿小河岸边线大体向北西北方向行，经过-3.29米高程点（地理坐标为北纬22°49′09.1517″、东经112°56′05.9484″），再沿小河岸边线大体向西方向行，经过-3.20米高程点（地理坐标为北纬22°49′09.1524″、东经112°56′05.5888″），至边界074号界桩点。该段边界线长度为178.4米。

085号界桩点为边界界桩点。

085号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边，高程为-4.53米，地理坐标为北纬22°49′07.4096″、东经112°56′15.0399″。

边界线自085号界桩点起，沿小河岸边线大体向东北方向行，经过-2.75米高程点（地理坐标为北纬22°49′10.8750″、东经112°56′19.5489″），至边界086号界桩点。该段边界线长度为382.6米。

086号界桩点为边界界桩点。

086号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边，高程为-4.37米，地理坐标为北纬22°49′13.6890″、东经112°56′20.5781″。

边界线自086号界桩点起，沿小河岸边线大体向北方向行，经过-2.27米高程点（地理坐标为北纬22°49′14.7793″、东经112°56′21.0727″），至边界087号界桩点。该段边界线长度为51.2米。

087号界桩点为边界界桩点。

087号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边水中（界桩设置在定标点南方向1.6米处的岸边），高程为-4.66米，地理坐标为北纬22°49′15.0232″、东经112°56′21.5684″。

边界线自087号界桩点起，沿小河岸边线大体向东东南方向行，经过-3.29米高程点（地理坐标为北纬22°49′12.3110″、东经112°56′26.4156″），再沿小河岸边线大体向南方向行，经过-2.44米高程点（地理坐标为北纬22°49′10.6103″、东经112°56′26.5425″），至边界088号界桩点。该段边界线长度为286.7米。

088号界桩点为边界界桩点。

088号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边水中（界桩设置在定标点西方向1.8米处的岸边），高程为-4.11米，地理坐标为北纬22°49′9.5166″、东经112°56′27.4395″。

边界线自088号界桩点起，沿房屋旁边线大体向西南方向行，经过-2.80米高程点（地理坐标为北纬22°49′08.1247″、东经112°56′25.4670″），再沿水泥地线大体向南方向行，经过-2.83米高程点（地理坐标为北纬22°49′07.4783″、东经112°56′25.8242″），再沿房屋旁边线大体向东东北方向行，经过-2.30米高程点（地理坐标为北纬22°49′08.2712″、东经112°56′27.8801″），再沿小河岸边线大体向南方向行，经过-3.38米高程点（地理坐标为北纬22°49′06.1550″、东经112°56′28.7512″），再沿小河岸边线大体向东方向行，经过-3.71米高程点（地理坐标为北纬22°49′06.0577″、东经112°56′29.2331″），至边界089号界桩点。该段边界线长度为303.6米。

089号界桩点为边界界桩点。

089号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边水中（界桩设置在定标点东南方向6.4米处的岸边），高程为-4.35米，地理坐标为北纬22°49′06.7093″、东经112°56′31.0166″。

边界线自089号界桩点起，沿小河岸边线大体向南方向行，经过-2.02米高程点（地理坐标为北纬22°49′02.6411″、东经112°56′33.1197″），再沿小河岸边线大体向西方向行，经过-2.93米高程点（地理坐标为北纬22°49′02.2913″、东经112°56′32.7871″），至边界090号界桩点。该段边界线长度为394.9米。

090号界桩点为边界界桩点。

090号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边水中（界桩设置在定标点西北方向0.9米处的岸边），高程为-3.95米，地理坐标为北纬22°49′01.9975″、东经112°56′31.8457″。

边界线自090号界桩点起，沿小河岸边线大体向南方向行，经过-2.61米高程点（地理坐标为北纬22°49′01.7792″、东经112°56′31.8805″），再沿小河岸边线大体向东方向行，经过-2.61米高程点（地理坐标为北纬22°49′01.7291″、东经112°56′33.2883″），再沿小河岸边线大体向南方向行，经过-2.61米高程点（地理坐标为北纬22°49′01.3295″、东经112°56′33.7582″），至边界091号界桩点。该段边界线长度为109.8米。

091号界桩点为边界界桩点。

091号界桩点为镀锌方钢管，位于石桥旁边岸边水中（界桩设置在定标点西南方向2.6米处的岸边），高程为-4.48米，地理坐标为北纬22°49′00.1368″、东经112°56′33.2010″。

边界线自091号界桩点起，沿小河岸边线大体向东东北方向行，经过-2.46米高程点（地理坐标为北纬22°49′00.8377″、东经112°56′34.3566″），再沿小河岸边线大体向北方向行，经过-2.61米高程点（地理坐标为北纬22°49′01.4769″、东经112°56′34.4462″），再沿小河岸边线大体向东南方向行，经过-2.95米高程点（地理坐标为北纬22°48′57.0521″、东经112°56′40.8147″），再沿小河岸边线大体向西西南方向行，经过-2.83米高程点（地理坐标为北纬22°48′56.6431″、东经112°56′40.4039″），再沿小河岸边线大体向南方向行4.3米，至边界092号界桩点。该段边界线长度为334.3米。

092号界桩点为边界界桩点。

092号界桩点为镀锌方钢管，位于小河岸边石桥旁边，高程为-4.52米，地理坐标为北纬22°48′56.5191″东经112°56′40.4740″。

边界线自092号界桩点起，沿小河岸边线大体向东方向行，经过-2.90米高程点（地理坐标为北纬22°48′56.7520″、东经112°56′40.9880″），再沿小河岸边线大体向东南方向行，经过-3.19米高程点（地理坐标为北纬22°48′56.1319″、东经112°56′43.7382″），再沿房屋旁边、池塘岸边线大体向南方向行，经过-3.12米高程点（地理坐标为北纬22°48′55.5896″、东经112°56′44.0383″），至边界093号界桩点。该段边界线长度为188.2米。

093号界桩点为边界界桩点。

093号界桩点为镀锌方钢管，位于道路旁边，高程为-3.61米，地理坐标为北纬22°48′53.5053″、东经112°56′44.5025″。

边界线自093号界桩点起，沿小河岸边线大体向南方向行，经过-3.06米高程点（地理坐标为北纬22°48′51.3357″、东经112°56′44.4199″），再沿小河岸边线大体向东方向行，经过-3.89米高程点（地理坐标为北纬22°48′51.6864″、东经112°56′47.0404″），再沿小河岸边线大体向南方向行，经过-3.42米高程点（地理坐标为北纬22°48′46.2999″、东经112°56′49.0163″），再沿小河岸边线大体向西西南方向行，经过-4.01米高程点（地理坐标为北纬22°48′42.8059″、东经112°56′41.8884″），再沿小河岸边线大体向西北方向行，经过-3.60米高程点（地理坐标为北纬22°48′50.6118″、东经112°56′32.1924″），至边界094号界桩点。该段边界线长度为1083.8米。

094号界桩点为边界界桩点。

094号界桩点为镀锌方钢管，位于小河北岸边水中（界桩设置在定标点北方向3.4米处的岸边），高程为-3.92米，地理坐标为北纬22°48′42.8367″、东经112°56′41.9868″。

边界线自094号界桩点起，沿小河岸边线大体向北西北方向行，经过-3.82米高程点（地理坐标为北纬22°48′59.0733″、东经112°56′23.0821″），至边界095号界桩点。该段边界线长度为524.3米。

095号界桩点为边界界桩点。

095号界桩点为镀锌方钢管，位于小河东岸边，高程为-4.35米，地理坐标为北纬22°49′01.5248″、东经112°56′20.9460″。

边界线自095号界桩点起，沿小河岸边线大体向北西北方向行，经过-3.95米高程点（地理坐标为北纬22°49′01.7818″、东经112°56′20.4268″），再沿小河岸边线大体向西西南方向行，经过-3.90米高程点（地理坐标为北纬22°49′01.3750″、东经112°56′19.6318″），再沿小河岸边线大体向北方向行，经过-3.84米高程点（地理坐标为北纬22°49′06.8828″、东经112°56′14.4158″），再沿小河岸边线大体向东东北方向行，经过-3.85米高程点（地理坐标为北纬22°49′07.4392″、东经112°56′14.7050″），至边界085号界桩点。该段边界线长度为340.2米。

096号界桩点为边界界桩点。

096号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边北岸，高程为-2.97米，地理坐标为北纬22°48′54.1292″、东经112°56′33.3805″。

边界线自096号界桩点起，沿池塘岸边线大体向西西南方向行，经过-1.91米高程点（地理坐标为北纬22°48′53.7516″、东经112°56′32.7048″），至边界097号界桩点。该段边界线长度为34.7米。

097号界桩点为边界界桩点。

097号界桩点为镀锌方钢管，位于池塘边北岸边水中（界桩设置在定标点北方向1.9米处的岸边），高程为-4.09米，地理坐标为北纬22°48′53.5543″、东经112°56′32.3484″。

边界线自097号界桩点起，沿房屋旁线大体向北方向行，经过-1.78米高程点（地理坐标为北纬22°48′54.3564″、东经112°56′31.7976″），至边界098号界桩点。该段边界线长度为55.9米。

098号界桩点为边界界桩点。

098号界桩点为镀锌方钢管，位于房屋外硬底化廊道上（界桩设置在定标点南方向5.7米处的树池内），高程为-3.09米，地理坐标为北纬22°48′55.0902″、东经112°56′31.2965″。

边界线自098号界桩点起，沿房屋旁边线大体向东东北方向行，经过-1.70米高程点（地理坐标为北纬22°48′55.3824″、东经112°56′31.7868″），至边界099号界桩点。该段边界线长度为33.6米。

099号界桩点为边界界桩点。

099号界桩点为镀锌方钢管，位于房屋旁边，高程为-2.70米，地理坐标为北纬22°48′55.6794″、东经112°56′32.2872″。

边界线自099号界桩点起，沿房屋旁线大体向南东南方向行，经过-1.60米高程点（地理坐标为北纬22°48′54.9471″、东经112°56′32.8173″），至边界096号界桩点。该段边界线长度为56.7米。

100号界桩点为边界界桩点。

100号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边，高程为-4.49米，地理坐标为北纬22°49′18.6468″、东经112°56′27.5735″。

边界线自100号界桩点起，沿小河岸边线大体向东东北方向行，经过-4.20米高程点（地理坐标为北纬22°49′25.2647″、东经112°56′37.2742″），至边界101号界桩点。该段边界线长度为410.4米。

101号界桩点为边界界桩点。

101号界桩点为镀锌方钢管，位于小河南岸边、房屋旁边，高程为-3.68米，地理坐标为北纬22°49′25.8566″、东经112°56′38.2669″。

边界线自101号界桩点起，沿小河岸边线大体向东东北方向行，经过-2.54米高程点（地理坐标为北纬22°49′36.4334″、东经112°56′55.3383″），沿小河岸边线大体向南方向行，经过-2.31米高程点（地理坐标为北纬22°49′36.2255″、东经112°56′55.5096″），至边界102号界桩点。该段边界线长度为626.8米。

102号界桩点为边界界桩点。

102号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边，高程为-3.63米，地理坐标为北纬22°49′35.9794″、东经112°56′55.4633″。

边界线自102号界桩点起，沿小河岸边线大体向东东南方向行，经过-2.89米高程点（地理坐标为北纬22°49′34.5997″、东经112°56′57.6625″），至边界103号界桩点。该段边界线长度为187.5米。

103号界桩点为边界界桩点。

103号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸桥北侧，高程为-2.75米，地理坐标为北纬22°49′32.2140″、东经112°56′59.6703″。

边界线自103号界桩点起，沿桥面线大体向南方向行，经过-2.11米高程点（地理坐标为北纬22°49′32.0517″、东经112°56′59.9049″），再沿桥面线大体向北东北方向行，经过-3.14米高程点（地理坐标为北纬22°49′32.6010″、东经112°57′00.6508″），再沿小河岸边线大体向南西南方向行，经过-3.03米高程点（地理坐标为北纬22°49′30.4458″、东经112°57′02.6423″），再沿小河岸边线大体向西西南方向行，经过-3.64米高程点（地理坐标为北纬22°49′29.0762″、东经112°57′01.5661″），再沿小河岸边线大体向东东南方向行7.9米，至边界104号界桩点。该段边界线长度为204.7米。

104号界桩点为边界界桩点。

104号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边水中（界桩设置在定标点南方向2.3米处的岸边），高程为-4.26米，地理坐标为北纬22°49′28.9283″、东经112°57′01.7939″。

边界线自104号界桩点起，沿小河岸边线大体向北东北方向行，经过-3.54米高程点（地理坐标为北纬22°49′29.4672″、东经112°57′02.1960″），至边界105号界桩点。该段边界线长度为33.9米。

105号界桩点为边界界桩点。

105号界桩点为镀锌方钢管，位于小河边西岸边水中（界桩设置在定标点南方向2.1米处的岸边），高程为-4.10米，地理坐标为北纬22°49′29.7766″、东经112°57′02.5114″。

边界线自105号界桩点起，沿小河岸边线大体向南方向行，经过-3.77米高程点（地理坐标为北纬22°49′25.8772″、东经112°57′05.7889″），再沿小河岸边线大体向西西南方向行，经过-4.04米高程点（地理坐标为北纬22°49′25.4136″、东经112°57′05.2240″），至边界106号界桩点。该段边界线长度为19.95米。

106号界桩点为边界界桩点。

106号界桩点为镀锌方钢管，位于小河西岸边水中（界桩设置在定标点西方向4.0米处的岸边），高程为-4.17米，地理坐标为北纬22°49′24.9666″、东经112°57′04.6351″。

边界线自106号界桩点起，沿小河岸边线大体向南东南方向行，经过-3.78米高程点（地理坐标为北纬22°49′11.5775″、东经112°57′15.6263″），再沿小河岸边线大体向南西南方向行，经过-3.98米高程点（地理坐标为北纬22°49′06.6334″、东经112°57′11.7102″），至边界107号界桩点。该段边界线长度为973.2米。

107号界桩点为边界界桩点。

107号界桩点为镀锌方钢管，位于小河北岸边，高程为-4.46米，地理坐标为北纬22°49′02.2148″、东经112°57′08.1683″。

边界线自107号界桩点起，沿小河岸边线大体向西南方向行，经过-3.67米高程点（地理坐标为北纬22°48′57.1064″、东经112°57′03.7751″），再沿小河岸边线大体向西西北方向行，经过-6.30米高程点（地理坐标为北纬22°48′58.7302″、东经112°56′58.5853″），再沿小河岸边线大体向北方向行，经过-3.47米高程点（地理坐标为北纬22°48′59.6566″、东经112°56′58.8082″），至边界108号界桩点。该段边界线长度为438.7米。

108号界桩点为边界界桩点。

108号界桩点为镀锌方钢管，位于小河边北岸边水中（界桩设置在定标点西方向1.2米处的菜地边），高程为-4.38米，地理坐标为北纬22°49′00.0285″、东经112°56′58.5736″。

边界线自108号界桩点起，沿小河岸边线大体向南方向行，经过-3.25米高程点（地理坐标为北纬22°48′58.0282″、东经112°56′57.7601″），再沿小河岸边线大体向西西北方向行，经过-1.59米高程点（地理坐标为北纬22°48′59.4046″、东经112°56′54.4355″），至边界109号界桩点。该段边界线长度为174.2米。

109号界桩点为边界界桩点。

109号界桩点为镀锌方钢管，位于小河北岸边水中（界桩设置在定标点北东北方向0.9米处的石级旁边），高程为-4.48米，地理坐标为北纬22°48′59.4812″、东经112°56′54.3924″。

边界线自109号界桩点起，沿小河岸边线大体向南方向行，经过-3.87米高程点（地理坐标为北纬22°48′45.5975″、东经112°56′50.1118″），再沿小河岸边线大体向西方向行，经过-3.60米高程点（地理坐标为北纬22°48′45.9992″、东经112°56′49.1312″），再沿小河岸边线大体向北方向行，经过-3.26米高程点（地理坐标为北纬22°48′55.8458″、东经112°56′46.3423″），再沿小河岸边线大体向西北方向行，经过-2.85米高程点（地理坐标为北纬22°49′01.7232″、东经112°56′35.5809″），再沿小河岸边线大体向东方向行3.8米，至边界110号界桩点。该段边界线长度为1424.6米。

110号界桩点为边界界桩点。

110号界桩点为镀锌方钢管，位于小河东岸边，高程为-4.72米，地理坐标为北纬22°49′01.8127″、东经112°56′35.6679″。

边界线自110号界桩点起，沿小河岸边线大体向北西北方向行，经过-2.73米高程点（地理坐标为北纬22°49′07.1242″、东经112°56′31.4949″），再沿小河岸边线大体向西方向行，经过-2.94米高程点（地理坐标为北纬22°49′06.3959″、东经112°56′29.2475″），再沿小河岸边线大体向北方向行，经过-3.80米高程点（地理坐标为北纬22°49′15.5781″、东经112°56′24.4643″），至边界111号界桩点。该段边界线长度为643.8米。

111号界桩点为边界界桩点。

111号界桩点为镀锌方钢管，位于小河东岸边，高程为-4.50米，地理坐标为北纬22°49′15.6746″、东经112°56′24.5642″。

边界线自111号界桩点起，沿小河岸边线大体向北方向行，经过-3.86米高程点（地理坐标为北纬22°49′16.1056″、东经112°56′24.4707″），再沿小河岸边线大体向西方向行，经过-2.95米高程点（地理坐标为北纬22°49′15.8775″、东经112°56′23.6433″），再沿小河岸边线大体向南方向行，经过-2.88米高程点（地理坐标为北纬22°49′15.0009″、东经112°56′23.5194″），再沿小河岸边线大体向北方向行，经过-4.62米高程点（地理坐标为北纬22°49′17.0671″、东经112°56′20.2836″），至边界112号界桩点。该段边界线长度为249.7米。

112号界桩点为边界界桩点。

112号界桩点为镀锌方钢管，位于小河东岸边，高程为-4.21米，地理坐标为北纬22°49′18.7927″、东经112°56′19.6573″。

边界线自112号界桩点起，沿小河岸边线大体向北方向行，经过-4.33米高程点（地理坐标为北纬22°49′20.0922″、东经112°56′19.5235″），再沿小河岸边线大体向东方向行，经过-3.33米高程点（地理坐标为北纬22°49′20.5028″、东经112°56′19.9656″），至边界100号界桩点。该段边界线长度为298.6米。